LINKS L2.3s2

РАДИОПРЕДАВАТЕЛ НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ

Радиопредавателят „LINKS L2.3s2” е предназначен да следи състоянието на включени към неговите входове на до 4 бр. външни устройства и да предава алармената информация за тях в радиомрежа на големи разстояния. Освен външни устройства, „LINKS L2.3s2” следи за:

- наличие на променливотоковото захранване (по отделен проводник за вход). Алрмата се излъчва 30 минути след отпадане на мрежовото напрежение и 5 минути след възстановяването му. Всички други аларми се излъчват моментално;

- ниско напрежение на батерията;

- презареждане на батерията;

Всеки проводник за вход е отбелязан с отделен цвят, описан върху корпуса на устройството.

За всяко едно от цитираните по-горе събития може да бъде програмиран код за съобщение, който се изпраща към наблюдаващата станция.

Входовете се превключват от ниско напрежение. Праг на превключване –  0÷0.7V.

За да програмирате „LINKS L2.3s2” трябва да го свържете към BUS-шината, като периферно устройство на контролен панел “DSC”, както това е показано на Фиг.1. Към включване на захранването трябва да се пристъпи само, след свързване на всички кабели и монтирана антена. Самото програмиране се извършва с клавиатурата на контролния панел, съгласно програмните таблици, дадени по-долу.

Важно: Програмираните данни ще се запишат в паметта, след трикратно натискане на клавиш [#] и последващо изчакване от 5-6 сек. ! Едва след това можете да изключите захранването.

Забележка: След завършване на програмирането, в работно състояние жълтият и зеленият проводник се използват за активиране съответно на първа и втора зона (виж Фиг.2.).

След програмирането, изделието се изключва от контролния панел „DSC” и се привежда в работен режим, съгласно схемата, показана на Фиг.2.

ПРОГРАМНИ ТАБЛИЦИ

Влизане в режим на програмиране: [*][8][код на инсталатора][803].

[01] – Идентификационен радиокод на обекта - четири знака.

[10] Кодове за съобщаване на аларми от зони (ниско ниво) и аларми по поддръжката.

1 |___|___|  z1 - „жълт”;

2 |___|___|  z2 - „зелен”;

3 |___|___|  z3 - „кафяв”;

4 |___|___|  z4 - „сив”;

5 |___|___| „бял” - аларма „АС  Trouble”.

6 |___|___| Аларама за разредена батерия (<10.5V) ;

7 |___|___| Аларма за презареждане на батерията (>14.0V);

[11] Кодове за съобщаване на възстановявания на аларми от зони (високо ниво) и аларми по поддръжката;

1 |___|___|  z1 - „жълт”;

2 |___|___|  z2 - „зелен”;

3 |___|___|  z3 - „кафяв”;

4 |___|___|  z3 - „сив”;

5 |___|___| Възстановяване на „АС  Trouble”.

6 |___|___| 	Въстановяване на разредена батерия (>12.5V)

7 |___|___|	Въстановяване на презаредена батерия (<13.7V)

За да забраните излъчване на радиокод, в съответната секция въведете [00] или [FF].

За да възстановите фабричното програмиране:

[993][Код на инсталатора][993]

Интервалът за автоматично излъчване на тест е заложен фабрично на 24 часа и не може да се променя.

Ръчното излъчване на тест се активира, чрез натискане на бутона, монтиран под отвора, пробит в капака на кутията.